ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лабораторна робота №3

«Проєктування локальних компʼютерних мереж»

з курсу «Обчислювальні системи, мережі та комп'ютерні комунікації»

Варіант №2

Виконав:

студент групи ПА-22-2

Овдієнко Андрій Володимирович

Дніпро, 2023

# 1. Зміст

1. Зміст	2

2. Постановка задачі	3

3. Розвʼязок	4

4. Відповіді на питання	9

5. Висновки	10

# 2. Постановка задачі

Оформити звіт, який включає побудувати схеми мережі, із вказанням топології і стандартів ліній зв'язку.

Основними критеріями вибору мають бути: економічність, достатня пропускна здатність і обмеження, зазначені в завданні. Приблизно розрахувати кількість матеріалів і вартість такої мережі з урахуванням мережної апаратури.

Відповісти на запитання викладача.

Увага! Якщо ваш номер в журналі більший за кількість варіантів в завданні, обирайте наступний варіант. Наприклад, якщо кількість варіантів 5, а ваш номер 7, тоді ваш варіант =2 (7-5). Якщо ваш номер 11, то варіант =1 (11-5*2) і т. д.

Команди: ipconfig /all

Варіант 2. Мережа факультету

З'єднати всі комп'ютери факультету в одну локальну мережу. Забезпечити швидкість передачі даних 100 Мбіт/с. Відстань між корпусами – 500 м. Довжина та ширина кімнат - 10х5 м, ширина коридору - 3 м.

Розташування комп’ютерів у приміщеннях обрати самостійно.

| № 1 2 комп. | № 3 4 комп. |  | № 1 3 комп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й корпус |  | 2-й корпус |
| № 2 | № 4 5 комп. |  | № 2 |

# 3. Розвʼязок

З'єднаємо всі комп'ютери факультету в одну локальну мережу. Забезпечимо швидкість передачі даних 100 Мбіт/с. Відстань між корпусами – 500 м. Довжина та ширина кімнат - 10х5 м, ширина коридору - 3 м.

| № 1 2 комп. | № 3 4 комп. |  | № 1 3 комп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й корпус |  | 2-й корпус |
| № 2 | № 4 5 комп. |  | № 2 |

Один з основних критеріїв вибору мережі – економічність. Тому для побудови локальної мережі були використані комутатори типу Ethernet. За допомогою кабелю низької категорії (CAT5e) відбувалась підключення кожного комп'ютера до комутатора. Для внутрішнього з'єднання комутаторів були використані оптичні патч-корди, що дозволить уникнути втрати сигналу на значній відстані.

Тривалість мережі обумовлена кількістю й складністю топології. У даному випадку обрано топологію «зірка» та «многопромислову» топологію («ring»), що дозволяє кожному комп'ютеру підключатись до локальної мережі без втрати сигналу, аніж односторонні точки підключення.

Кількість комутаторів складе: 1 комутатор на 2 комп'ютери в першій кімнаті першого корпусу, на 4 комп'ютери – 1 комутатор в третій кімнаті першого корпусу, на 5 комп'ютерів – 1 комутатор в четвертій кімнаті першого корпусу, на 3 комп'ютери – 1 комутатор в першій кімнаті другого корпусу, та ще один комутатор, щоб зʼєднати 3 кімнати в першому корпусі і зʼєднати його з оптичним комутатором.

У середньому, ціна комутатора з 5 портами може становити 529 грн,

Рисунок 1 КОМУТАТОР МЕРЕЖЕВИЙ TP-LINK LS1005G

а комутатора з 8 портами – 899 грн.

Рисунок 2 КОМУТАТОР МЕРЕЖЕВИЙ TP-LINK LS1008G

Перший корпус: перша кімната – комутатор з 5 портами, третья кімната комутатор з 8 портами, четверта кімната комутатор з 8 портами. Другий корпус: перша кімната комутатор з 5 портами.

Ціна комутаторів у кімнатах складе 3 385 грн.

Кількість комп'ютерів на факультеті: 14.

Довжина кабеля для підключення комп'ютерів в кожній кімнаті обчислюється за формулою: ((довжина кімнати + ширина кімнати) x 2 + ширина коридору) x кількість комп'ютерів в кімнаті.

Перший корпус:

Перша кімната: ((10+5) x 2 + 3) x 2 = 46 м;

Третя кімната: ((10+5) x 2 + 3) x 4 = 92 м;

Четверта кімната: ((10+5) x 2 + 3) x 5 = 115 м.

Другий корпус:

Перша кімната: ((10+5) x 2 + 3) x 3 = 69 м.

Загальна довжина кабелю: 46 + 92 + 115 + 69 = 322 м.

У середньому ціна за 1 метр кабелю Cat5e становить 9 грн. Отже, вартість 322 метрів кабелю Cat5e буде дорівнювати 2 898 грн.

Рисунок 3 Кабель витая пара UTP CAT5e

Знадобиться 500 м оптичного кабелю.

У середньому ціна за 1 метр оптичного кабелю становить 10 грн.

Отже, вартість 500 метрів оптичного кабелю буде дорівнювати 5 000 грн.

Рисунок 4 Оптичний кабель FinMark UT004-SM-15

Знадобиться два оптичні термінали для зʼєднання кабелю з корпусами. У середньому, ціна одного оптичного терміналу з 2 портами може становити 1 379 грн. Отже, ціна за два таких термінали становитиме 2 758 грн.

Рисунок 5 Абонентський оптичний мережевий термінал GPON Huawei HG8120C (ONU)

Отже, побудова локальної мережі за обраним вище підходом дозволяє забезпечити швидкість передачі даних 100 Мбіт/с та пропускну здатність для з'єднання всіх комп’ютерів на факультеті в єдину мережу. Розрахункова вартість такої мережі складає 14 041 грн і знаходиться у межах обмежень, зазначених у завданні.

# 4. Відповіді на питання

- Трансивери використовуються для конвертації сигналів з одного типу на інший, тобто для передачі даних по різних типах кабелю або бездротовим каналом.

- Репітери застосовуються для підсилення сигналу в бездротовій мережі, щоб збільшити дальність передачі даних та покращити якість сигналу.

- Перевага концентраторів порівняно з окремими репітерами полягає у концентрації всіх точок підключення в одному місці – це спрощує реконфігурацію мережі, контроль і пошук несправностей.

- Два концентратора можна з’єднати між собою за допомогою кабелю типу кросовер / uplink-порт.

- Комутатор може розділяти трафік між портами на основі напрямку інформації, тоді як концентратор і міст просто передають його на всі порти. Комутатор може передавати даний файл на конкретний порт, збільшуючи швидкість передачі даних і знижуючи пропускну здатність мережі. У процесі вузькомовної передачі колізії ніколи не виникають, тому що будь-яка пара комп'ютерів у мережі обмінюється даними за виділеним кабелем. Іншими словами, якщо міст просто розвантажує мережу, то комутатор практично повністю усуває в ній зайвий трафік. Інша перевага комутації в тому, що будь-яка пара комп'ютерів користується всією смугою пропущення мережі. Стандартна мережа Ethernet з концентратором може включати 20 або більше комп'ютерів, що спільно використовують смугу пропущення 10 Мбіт/сек. У разі заміни концентратора комутатором кожна пара комп'ютерів одержить власний виділений канал зі швидкістю передачі 10 Мбіт/сек.

- Рекомендується встановлювати WPA2 протокол шифрування та пароль довщиною не менше 8 символів (складний пароль), щоб забезпечити безпеку мережі.

- Для з'єднання двох комп'ютерів між собою за допомогою кабелю потрібно використовувати "кросовер" кабель типу кручена пара.

- Максимальна довжина кабелю між сусідніми учасниками мережі у стандарті 100-BASE-TX складає 100 метрів.

- Одномодовий оптоволоконний кабель може мати більшу довжину сегменту мережі.

- Робота стільникового телефону може порушити функціонування мережі у стандарті 2G/GSM. Можливе порушення роботи Wi-Fi через взаємодію з іншими пристроями, що працюють на тих самих частотах радіоканалу – Bluetooth, мікрохвильові печі, стільникові телефони і т.д..

# 5. Висновки

Ознайомився з обладнанням, використовуваним для побудови та функціонування локальних комп’ютерних мереж. Вивчив основні стандарти ліній зв'язку, виявив переваги й недоліки ліній зв'язку локальних мереж, навчився проєктувати локальні мережі.